بسم الله الرحمن الرحيم

- أدرس الأسئلة جيّداً

- لا تتسرع في الحل

- النجاح لا يأتي صدفة إنما بالاجتهاد

ورقة عمل رقم ( 2 ) – العلوم الهندسية - ميكانيكا

أجب على جميع الأسئلة

1/ أملأ الأماكن الشاغرة بوضع كلمة أو عبارة مناسبة فيما يأتي :

+ ...................... هي النسبة بين كمية الشغل .................... من الآلة وكمية الشغل ...................... فيها.

+ ................... لا تفنى ولا تستحدث ولكن يمكن تحويلها من شكل لآخر.

+ تصمم الآلة لكي يتغلب ....................... على ........................

+ بعض الشغل المبذول يفقد داخل الآلة لـ.....................................

+ في الآلات المثالية ................................ = ..................................

+ تكون كفاءة الرافعة مائة بالمائة إذا كان ..................... هو مركز ثقلها.

2/ علل :

* في البكرة المنفردة المتحركة الفائدة الميكانيكية تكون أقل من واحد ؟

* رافعة محور ارتكازها أقرب للمجهود فائدتها الميكانيكية <  1  ؟

* قوة الاحتكاك في المستوى المائل مفيدة ؟

* نسبة السرعة لبكرة مثبتة وأخرى متحركة تساوي ربع ؟

3/ أجب على الآتي :

- استنتج قانون نسبة السرعة لمجموعة بكرات وستون التفاضلية بالرموز فقط ؟

- أكتب ثلاثة من أهم أنواع الآلات التي درستها ؟

- أكتب قاعدة نسبة السرعة لمجموعتين من البكرات ؟

- عند توقف القوة المؤثرة عن العمل في مجموعة بكرات وستون التفاضلية لماذا يبقى الجسم ثابتـاً ؟

- تُحسب نسبة السرعة للمستوى المائل بطريقتين أذكرهما ؟

- أكتب أمام كل شكل النوع الذي تنتمي إليه الآلة :

عربة البستاني

الماشـة

الشادوف

...........................      ................................     ...........................

...........................      ................................     ...........................

4/ اُسْتُخْدِمَتْ آلة لرفع جسم يزن 1500 ثقل كجم مسافة 60 متراً كفاءتها 50 ٪ ، أحسب القوة اللازمة لرفع الجسم إذا كانت الرافعة المستخدمة :

أ- مجموعتين من البكرات عددها 6 بكرات ؟

ب- مستوى مائل طوله 240 متراً ؟

ج- بكرة مثبتة وأخرى متحركة ؟

د- مجموعة بكرات التفاضل قطر البكرة الكبيرة 80 سم وقطر البكرة الصغيرة 60 سم ؟

5/ بالرسم حدد محور ارتكاز كل من الروافع البسيطة الآتية :

الحمل                                          المجهود

الحمل                                          المجهود

ف . م > 1                                            ف . م  < 1

6/ أرسم وأحسب نسبة السرعة لكل نوع من هذه البكرات وبيّن اتجاه الشد في كل حبل بسهم :

(1 )                     ( 2 )                    ( 3 )                   ( 4 )

7/ استعمل مقص ليقطع حبلاً وضع على بعد 2.5 سم من مسمار المقص الملحوم، بذل مجهود مقداره 2 ثقل كجم على بعد 15سم من اللحام . أحسب مقاومة الحبل.

والله الموفق

أستاذ / أبوبكر حسين 2008م